ตารางที่ 3.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งปี 2568 โครงการ HOLIDAY INN PATTAYA HOTEL

| เดือน / 2568 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ลักษณะทางกายภาพ | pH | BOD | SS | Oil & Grease | TKN | Sulfide | Total Coli Form |
| ม.ค. | ถังปรับสภาพน้ำใส | เหลืองขุ่นมีตะกอน | 7.3 | 24 | 90 | 9.70 | 51.26 | Not detected | >16,000 |
|  | บ่อพักน้ำใส | เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย | 7.2 | 22 | 61 | <5 | 54.61 | Not detected | >16,000 |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle | เทาขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย | 7.2 | 41 | 173 | 6.62 | 22.10 | Not detected | <20 |
| ก.พ. | ถังปรับสภาพน้ำใส | เหลืองค่อนข้างใส มีตะกอน | 7.2 | 26 | 20 | 7.74 | 32.32 | Not detected | >16,000 |
|  | บ่อพักน้ำใส | เหลืองขุ่นมีตะกอน | 7.2 | 49 | 50 | 6.27 | 35.66 | Not detected | >16,000 |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle | เหลืองค่อนข้างใสมีตะกอนเล็กน้อย | 7.2 | 11 | 15 | <5 | 39.28 | Not detected | 45 |
| มี.ค. | ถังปรับสภาพน้ำใส | เหลืองขุ่น | 7.3 | 25 | 33 | <5 | 61.35 | Not detected | >16,000 |
|  | บ่อพักน้ำใส | เหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย | 7.2 | 14 | 15 | <5 | 43.46 | Not detected | >16,000 |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle | ขุ่น | 7.1 | 13 | 72 | <5 | 45.13 | Not detected | >16,000 |
| ค่ามาตรฐาน * |  | - | 5-9 | <20 | <30 | <20 | <35 | <1.0 | <5000 |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

| เดือน / 2568 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ลักษณะทางกายภาพ | pH | BOD | SS | Oil & Grease | TKN | Sulfide | Total Coli Form |
| เม.ย. | ถังปรับสภาพน้ำใส | น้ำตาลขุ่นมีตะกอน | 7.0 | 198 | 4425 | 173.33 | 94.72 | 3.15 | >16,000 |
|  | บ่อพักน้ำใส | เหลือขุ่นมีตะกอน | 7.2 | 24 | 63 | <5.0 | 43.46 | Not detected | <20 |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle | เหลืองใส | 7.3 | 11 | 16 | <5.0 | 48.48 | Not detected | <20 |
| พ.ค | ถังปรับสภาพน้ำใส | เหลืองขุ่น | 7.3 | 20 | 59 | <5.0 | 45.58 | <0.70 | >16,000 |
|  | บ่อพักน้ำใส | เหลืองข่นมีตะกอน | 7.3 | 17 | 50 | <5.0 | 49.03 | <0.70 | 16000 |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle | น้ำตาลขุ่นมีตะกอน | 7.3 | 15 | 103 | <5.0 | 47.80 | <0.70 | >16,000 |
| มิ.ย. | ถังปรับสภาพน้ำใส | เหลืองขุ่นมีตะกอน | 7.3 | 25 | 123 | <5.0 | 44.46 | Not detected | >16,000 |
|  | บ่อพักน้ำใส | เหลืองขุ่นมีตะกอน | 7.4 | 34 | 152 | <5.0 | 43.35 | Not detected | >16,000 |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle | เหลืองขุ่นมีตะกอน | 7.4 | 16 | <54 | <5.0 | 44.18 | Not detected | >16,000 |
| ค่ามาตรฐาน * |  |  | 5 - 9 | <20 | <30 | <20 | <35 | <1.0 | <5000 |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

| เดือน / 2568 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ลักษณะทางกายภาพ | pH | BOD | SS | Oil & Grease | TKN | Sulfide | Total Coli Form |
| ก.ค. | ถังปรับสภาพน้ำใส | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | บ่อพักน้ำใส | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ส.ค. | ถังปรับสภาพน้ำใส |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ่อพักน้ำใส |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ก.ย. | ถังปรับสภาพน้ำใส |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ่อพักน้ำใส |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่ามาตรฐาน * |  |  | 5 - 9 | <20 | <30 | <30 | <35 | <1.0 | <5000 |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548-

-

| เดือน / 2568 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ลักษณะทางกายภาพ | pH | BOD | SS | Oil & Grease | TKN | Sulfide | Total Coli Form |  |
| ต.ค. | ถังปรับสภาพน้ำใส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ่อพักน้ำใส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พ.ย. | ถังปรับสภาพน้ำใส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ่อพักน้ำใส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ธ.ค. | ถังปรับสภาพน้ำใส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ่อพักน้ำใส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ่อเก็บน้ำ Recycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่ามาตรฐาน * |  |  | 5 - 9 | <20 | <30 | <20 | <35 | <1.0 | <5000 | <5000 |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.2-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น ปี 2568 โครงการ HOLIDAY INN PATTAYA HOTEL

| เดือน / 2568 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  | Standard Cooling | Standard Chilled |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Softener | Cooling | Chilled |  |  |  |
| ม.ค. | ลักษณะทางกายภาพ | ใสตะกอน | เหลืองใสตะกอน | ใสตะกอน | - | - |  |
|  | Ph | 9.20 | 8.41 | 9.21 | 8.5-9.5 | 9.5-11.5 |  |
|  | Total Hardness | 61 | 655 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 618 | - | <300 | - |  |
| ก.พ. | ลักษณะทางกายภาพ | ใส | เหลืองใสตะกอนดำ | น้ำตาลอ่อนตะกอนดำ | - | - |  |
|  | Ph | 7.31 | 8.50 | 8.69 | 8.5-9.5 | 9.5-11.5 |  |
|  | Total Hardness | 82 | 418 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 393 | - | <300 | - |  |
| มี.ค. | ลักษณะทางกายภาพ | ใสตะกอน | เหลืองใสตะกอนดำ | ใสตะกอนดำ | - | - |  |
|  | Ph | 9.08 | 8.64 | 9.01 | 8.5-9.5 | 9.5-11.5 |  |
|  | Total Hardness | 52 | 447 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 355 | - | <300 | - |  |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

| เดือน / 2568 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  | Standard Cooling | Standard Chilled |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Softener | Cooling | Chilled |  |  |  |
| เม.ย. | ลักษณะทางกายภาพ | ใสตะกอน | เหลืองใสตะกอนดำ | ใสตะกอนดำ | - | - |  |
|  | Ph | 9.21 | 8.44 | 8.80 | 8.5-9.5 | 9.5-11.5 |  |
|  | Total Hardness | 41 | 477 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 400 | - | <300 | - |  |
| พ.ค. | ลักษณะทางกายภาพ | เหลืองอ่อนใสตะกอน | เหลืองใสตะกอน | ใสตะกอน | - | - |  |
|  | Ph | 9.09 | 8.37 | 8.53 | 8.5-9.5 | 9.5-11.5 |  |
|  | Total Hardness | 49 | 574 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 403 | - | <300 | - |  |
| มิ.ย. | ลักษณะทางกายภาพ | ใส | เหลืองใสตะกอน | ใสตะกอนดำ | - | - |  |
|  | Ph | 9.60 | 8.78 | 9.51 | 8.5-9.5 | 9.5-11.5 |  |
|  | Total Hardness | 46 | 479 | - | - | - |  |
|  | Chloride | - | 345 | - | <300 | - |  |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548-

| เดือน / 2568 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  | Standard Cooling | Standard Chilled |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Softener | Cooling | Chilled |  |  |  |
| ก.ค. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Hardness |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |
| ส.ค. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Hardness |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |
| ก.ย. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Hardness |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

| เดือน / 2568 | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ |  |  | Standard Cooling | Standard Chilled |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Softener | Cooling | Chilled |  |  |  |
| ต.ค. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Hardness |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |
| พ.ย. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Hardness |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |
| ธ.ค. | ลักษณะทางกายภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ph |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Hardness |  |  |  |  |  |  |
|  | Chloride |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ *: มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548-